Лекция № 1. Основные сведения об инфраструктуре сети и создание сетей на основе стандартных компонентов Windows Server 2003.

Инфраструктура сети – совокупность определенных компонентов, обеспечивающих связь, управление, безопасность и другие свойства сети. Синонимом физической инфраструктуры является термин «топология»  - фактическое расположение сетевых узлов и соединительных элементов сети (кабелей, маршрутизаторов, компьютеров, серверов и пр.). Также к ней относятся транспортные технологии: 802.11х, Ethernet и другие. Логическая инфраструктура – множество программных элементов, используемых для связи управления и безопасности сети. Например, система доменных имен (DNS), сетевые протоколы (UDP), сетевые службы и прочие.

В серверных продуктах Microsoft сетевыми подключениями называют логические интерфейсы между программными и аппаратными средствами (связующий элемент между «железом» и программным кодом). Все сетевые подключения, настроенные на компьютере отображаются в окне Сетевые подключения. Сетевые подключения поддерживают различные протоколы, службы и клиентов. Сетевые протоколы – это языки взаимодействия компьютеров в сети (стандартизированные методы передачи информации от одного узла к другому). В сетях Windows для соединения компьютеров используются только те протоколы, которые установлены на локальном компьютере. По умолчанию устанавливается только протокол TCP/IP, все остальные протоколы нужно устанавливать вручную. Сетевые службы – это подпрограммы, предоставляющие определенные функции узлам или протоколам в сети. Сетевые клиенты – это подпрограммы, позволяющие компьютеру подключаться к уже организованным сетям. Список доступных для установки сетевых служб, протоколов и клиентов можно увидеть в свойствах сетевого подключения.

Адресация – это система назначения и использования компьютерами сетевых адресов, позволяющая объединять их друг с другом. Тип адресации зависит от используемого протокола и внутренних правил организации. Адреса можно настраивать вручную, распределять в сети с помощью DHCP – сервера или операционная система назначит их автоматически.

С точки зрения пользователя к компьютеру или ресурсу удобно обращаться не по цифровому адресу, а по значащему имени. В большинстве сетей используется технология разрешения имен – это преобразование значащего имени в адрес (прямое преобразование) или преобразование цифрового адреса в значащее имя (обратное преобразование). В операционных системах Windows используются две системы разрешения имен: NetBIOS и DNS.

Количество компьютеров в мире гораздо больше числа возможных сетевых адресов, поэтому сетевые адреса, используемые во внутренних сетях различных организаций часто совпадают. Внешние сетевые адреса уникальны и используются для взаимодействия в Интернете. Система NAT – это программа преобразования сетевых адресов, позволяющая внутренним компьютерам сети с частными адресами, взаимодействовать с Интернетом. Использование NAT подразумевает внесение изменений в систему частных адресов. ICS (общие подключения к Интернету) – простейшая реализация NAT в Windows системах. Для конфигурирования подключений в ОС Windows Server 2003 необходимо запустить утилиту Сетевые подключения из Панели управления, в которой отображаются автоматически настроенные подключения сетевых адаптеров, установленных на данном компьютере. Сами по себе подключения связи компьютеров не обеспечивают: к ним необходимо «привязать» протоколы, клиенты и, в ряде случаев, службы.

По умолчанию каждому сетевому подключению привязывается протокол TCP/IP, Клиент для сетей Microsoft. Для привязки других протоколов и сетевых служб в свойствах сетевого подключения на вкладке Общие нужно нажать кнопку Установить. Дополнительными параметрами конфигурирования (вкладка Дополнительно свойств сетевого подключения) являются приоритет сетевых подключений (компьютер связывается по сети с использованием установленных подключений идя по списку сверху вниз), порядок привязки служб к каждому из подключений, порядок служб доступа. Порядок служб доступа связан сразу со всеми подключениями.

Свойства протокола TCP/IP можно просмотреть щелкнув по нему кнопкой правой мыши в окне свойства сетевого подключения и выбрав в выпадающем меню команду Свойства. По умолчанию считается, что новый компьютер подключается к сети из одного сегмента и в ней нет DHSP-сервера. Это значит, что сетевой адрес (ip-адрес) должен быть присвоен компьютеру автоматически. Для этого существует система APIPA, назначающая компьютеру адрес из диапазона 169.254.0.1 – 169.254.255.254. Система APIPA используется в случае если на компьютере не применяется альтернативная конфигурация. Команда ipconfig /all позволяет получить полную информацию об ip-конфигурации компьютера, в т.ч. и об использовании системы APIPА. Если компьютеру назначен адрес из указанного диапазона, а в строке Автонастройка включена стоит Да, значит APIPA работает. Компьютер с таким адресом «видит» только компьютеры с APIPA адресами до первого маршрутизатора, т.к. в этом случае не задаются адреса основного шлюза, DNS-сервера или WINS-сервера. Если в данном сегменте сети появляется DHSP-сервер, адрес APIPA заменяется адресом, полученным от DHCP. Если нужно, чтобы компьютеры взаимодействовали со всеми внутренними и внешними ресурсами в отсутствии DHCP, необходимо настроить альтернативную конфигурацию. APIPA отключается либо при использовании DHCP-сервера либо при задании IP-адреса вручную, либо через системный реестр. Можно отключить автоматическую адресацию либо на одном сетевом адаптере, либо сразу на всех. Чтобы отключить APIPA на одном адаптере нужно в редакторе реестра Regedit в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parametes\Interfaces\<код адаптера> добавьте параметр IPAutoconfigurationEnabled типа REG_DWORD  со значением 0. Чтобы отключить APIPA на всех адаптерах можно так: нужно в редакторе реестра Regedit в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters добавьте параметр IPAutoconfigurationEnabled типа REG_DWORD  со значением 0. В обоих случаях для того чтобы изменения вступили в силу необходимо перезагрузить компьютер. В крупных сетях APIPA адреса не применяются, поэтому если сетевой адрес компьютера попадает в диапазон адресов APIPA – это явный признак ошибки. В этом случае необходимо проверить состояние сетевого кабеля, адрес и доступность шлюза по умолчанию и выполнить команду ipconfig /renew (при наличии в сети DHCP) или назначить компьютеру статический ip-адрес.

Если проблема не решена необходимо продолжить проверку исправности оборудования: кабелей, концентраторов, коммутаторов. Зачастую достаточно удалить пыль с разъемов, переставить сетевую карту в другой слот или заменить кабель заведомо рабочим. Также не нужно забывать о методе последовательных отключений. Если компьютеру присваивается адрес из одних нолей, нужно проверить, не отключен ли APIPA в реестре или запросить новый адрес в DHCP. В случае если компьютеру не удается получить APIPA-адрес нужно также проверить, не используется ли альтернативная конфигурация. В любом случае не нужно забывать, что система APIPA – временная мера, пригодная для небольших или тестовых сетей.

К подключению можно добавлять различные компоненты, но злоупотреблять этим не стоит и новый компонент нужно устанавливать только в том случае, если он действительно нужен. Например, если в корпоративной сети существуют сегменты под управлением операционных систем, отличных от Microsoft, или если необходимы дополнительные инструменты для анализа сетевого трафика. При необходимости контакта с сетями NetWare необходимо установить службу Клиент для сетей NetWare (при этом автоматически установится протокол NWLink. Для протокола необходимо выбрать тип кадра: в случае если в сети есть Novell`овские сервера разных типов (NetWare 3.11 – тип кадра 802.3, для более поздних версий тип кадра 802.2). Для связи с сетями UNIX также необходимо установить соответствующий клиент. Расширить сетевые возможности Windows Server 2003 можно, добавив четыре из неустановленных по умолчанию компонентов, относящихся к инфраструктуре сети: Средства управления и наблюдения, Сетевые службы, Другие службы доступа к файлам и принтерам сети и Службы сертификации. Содержание данных компонентов будет рассмотрено в дальнейшем.

Лекция №2. Общие сведения о TCP/IP. Адресация.

TCP/IP- это набор протоколов, лежащих в основе связи в сетях Windows и Интернете. Стек протоколов TCP/IP состоит из четырех уровней: сетевого интерфейса, межсетевого, транспортного и прикладного.

Уровень сетевого интерфейса определяет тип передачи электрических импульсов и методы взаимодействия с физическими устройствами. К стандартам этого уровня относятся: Ethernet, Token Ring, Fiber Distributed Data Interface (FDDI) X.25, Frame Relay, RS-232 и V.35.

Межсетевой уровень обеспечивает упаковку данных, присвоение им адреса и перенаправление их в нужную точку сети. На этом уровне используются протоколы: IP (обеспечивает маршрутизацию пакетов между узлами согласно их адресам, не исправляет ошибки очередности, потери или дублирования пакетов), ARP (служит для нахождения в каждом из сегментов сети физических компьютеров, которым предназначаются IP-пакеты, информация сопоставления IP и MAC адреса компьютера хранится в локальном кэш ARP, для просмотра которого служит команда ARP –a, а для очистки – команда ARP –d), ICMP (обеспечивает функционирование команды ping и обмен информации об ошибках между узлами маршрутизаторами) , IGMP.

Транспортный уровень – это этап передачи информации, на котором определяются стандарты передачи данных. На этом уровне работают протоколы TCP (группирует в сегменты принятые с прикладного уровня данные, нумерует их и ставит в очередь на доставку по конкретному адресу. Поскольку каждое приложение-адресат прослушивает собственный TCP-порт на предмет входящих сообщений,  на одном узле можно использовать различные TCP-сервисы. Гарантирует очередность и доставку пакетов) и UDP (сервис без установления соединения, обеспечивающий лишь доставку узлу сети без контроля очередности и отложенных пакетов. Его используют большинство сетевых сервисов, т.к. он работает быстрее TCP).

Прикладной уровень. На этом этапе данные конечного пользователя обрабатываются, упаковываются и пересылаются на порты транспортного уровня. На этом уровне функционируют протоколы: HTTP, FTP, DNS, POP3, SMTP и другие.

IP-адреса разделяются на общие и частные. Общие адреса используются для компьютеров, непосредственно подключенных к Интернету, а частные адреса никогда в Интернете не используются. Диапазоны частных адресов: 10.0.0.0-10.255.255.254; 172.16.0.0-172.31.255.254; 192.168.0.0-192.168.255.254. IP-адреса назначаются либо вручную (для важных сетевых узлов), либо динамически (DHSP), либо автоматически (APIPA).  IP-адрес представимы в разных формах. Первая форма – десятично-точечная нотация: четыре числа из диапазона 0-255, разделенных точкой. В компьютере применяется двоичная нотация. В ней числа представляют четыре 8-битных значения, составляющих 32-битный адрес. В любой нотации каждое из четырех чисел называется октетом (потому что это 8 бит). В адресах биты и октеты считаются слева направо.  Для перевода IP-адреса из одной нотации в другую достаточно знать соотношение между десятичной и двоичной системами счисления.

Часто между узлом-отправителем и узлом-адресатом в сети много маршрутизаторов, поэтому при доставке пакета необязательно сразу иметь четкий маршрут его доставки. Достаточно знать адрес подсети на каждом следующем шаге пересылки. Для этого IP-адрес разделяют на две части: идентификатор сети (первая слева направо часть IP-адреса) и идентификатор узла (вторя слева направо часть IP-адреса).

Правила назначения идентификаторов сетей и узлов:

- идентификатор узла должен быть уникален в пределах локальной подсети (до ближайшего маршрутизатора);

- нельзя присваивать всем битам идентификаторов сети и узлов значение единицы – такие адреса используются для широковещания;

- нельзя присваивать всем битам идентификаторов сети и узлов значение ноль – с таких адресов не отправляются пакеты.

IP-адреса подразделяются на классы в зависимости от того сколько октетов используется для идентификаторов в сети (от этого также зависит количество узлов в сети): класс А (идентификатор сети – первый октет, его десятичное значение 1-126), класс B (идентификатор сети – первые два октета, десятичные значения первого октета 128-191), класс С (идентификатор сети – первые три октета, десятичные значения первого октета 192-223), класс D (значения первого октета: 224-239), класс Е (значение первого октета: 240-254). Для адресации используются адреса классов А, B и С. Класс D зарезервирован для многоадресной рассылки, класс Е – для экспериментального использования. Для определения принадлежности конкретного IP-адреса к той или иной подсети используется так называемая маска подсети: IP-адрес, представляющий собой последовательность битов со значение единица на местах идентификатора сети и битов со значением ноль на местах идентификатора узла (например, маска подсети для IP-адресов класса В – 11111111 11111111 00000000 00000000). Часто для обозначения маски подсети используют количество единиц в ней и записывают его через дробь после IP-адреса, например, адрес класса С – 192.168.0.1 будет иметь маску 24 и это записывается 192.168.0.1/24 (нотация с префиксом).

Связь между узлами разных сетей осуществляют маршрутизаторы – устройства с несколькими интерфейсами (сетевыми картами), подключенными к разным подсетям. Процесс пересылки пакетов с одного интерфейса на маршрутизаторе на другой называется маршрутизацией, а сетевой адрес внутреннего интерфейса называется основным шлюзом. В случае если на компьютере не указан основной шлюз, он не может отправлять данные в другую подсеть (дальше первого маршрутизатора).

Подсетью называется логическая сеть, определяемая маской подсети. Механизм разбиения на подсети заключается в процессе установки в единицу дополнительных битов маски подсети. При этом компьютеры с IP-адресами из одного класса, но с разными масками, смогут посылать пакеты только тем компьютерам, у которых маски подсетей будут совпадать. Для связи с другими компьютерами будет необходим, например, коммутатор. С помощью разбиения на подсети можно решить задачи соответствия физической и логической инфраструктур сети, сократить нагрузку на сеть за счет уменьшения широковещания и адекватно использовать адресное пространство. Для определения количества узлов в подсети необходимо возвести 2 в степень, равную количеству битов в идентификаторе узла, и вычесть 2 (убираем адреса из одних нолей и единиц). Для определения количества доступных в адресном пространстве подсетей надо возвести 2 в степень, равную количеству бит в идентификаторе подсети (количество бит в идентификаторе подсети равно нулю, если вы используете стандартные маски).

Десятично-точечная форма маски подсети позволяет легко определить диапазон IP-адресов в каждой подсети: нужно вычесть из 256 значение в соответствующей октете маске. Например, в сети класса С с адресом 205.200.70.0 и маской подсети 255.255.255.168 вычитание 168 из 256 даст 88. таким образом каждый диапазон начинается после каждого 68-го адреса: 205.200.70.0-205.200.70.87, 205.200.70.88-205.200.70.175 и т.д. Компьютеры из разных диапазонов могут соединяться друг с другом через маршрутизатор. Обратным к процессу создания подсетей является процесс создания надсетей (в стандартных масках подсети единицы справа налево заменяют нулями) это позволяет более эффективно использовать конечное адресное пространство. Например, в сеть нужно объединить 2000 узлов, это слишком много для сети класса С, где возможно всего 254 узла. Сеть класса В может иметь 65534 узла, но таких сетей возможно 16383 и количество свободных быстро сокращается, провайдерам нет смысла давать клиенту адрес класса В, если он будет использовать всего 2000 клиентов. В таком случае выдается адрес класса С, а маска подсети уменьшается с 24 до 21. безусловно, на практике встречаются гораздо более сложные задачи маршрутизации, например, разбиение на подсети самих подсетей или разбиение сети на подсети разных размеров. Для этого существует технология VLSM (маски подсети переменной длины). О ней вы можете узнать в справочной системе Windows.

При установке операционной системы протокол TCP/IP настроен на автоматическое получение адреса, как в общем случае, так и в альтернативной конфигурации. Настройки протокола можно изменить, выбрав свойства сетевого подключения, а потом выбрав свойства протоколы TCP/IP. При отсутствии в сети DHSP-сервера можно вручную задать IP-адрес компьютера, маску подсети, основной шлюз, адреса DNS-серверов и прочие.

Для внесения изменений в настройки TCP/IP необходимо обладать привилегиями учетной записи Администратора.

Лекция №3. Анализ сетевого трафика. Мониторинг  и устранение неполадок TCP/IP.

Одной из частей мониторинга работы сети является анализ сетевого трафика, который осуществляется с помощью того или иного анализатора протоколов. В Windows Server 2003 есть специальная утилита Сетевой монитор, позволяющая: перехватывать кадры прямо из сети; отображать и фильтровать перехваченные кадры, а в полной версии еще и редактировать перехваченные кадры и перехватывать кадры с удаленного компьютера. В данном определении термины «кадр» и «пакет» являются синонимами, хотя с технической точки зрения между ними есть разница – кадр содержит информацию не только о протоколах межсетевого, но и транспортного уровней, а пакет несет информацию только о протоколах межсетевого уровня. Также базовая и полная версия Сетевого монитора различаются возможностью последнего перехватывать пакеты с удаленных компьютеров. Однако анализаторы протоколов корректно работают только в сетях, где нет коммутаторов. При наличии коммутаторов в сети Сетевой монитор способен перехватить пакет в сегменте до ближайшего коммутатора. Сетевой монитор не устанавливается по умолчанию и добавляется с установочного диска с помощью утилиты Установка и удаление программ. При установке Сетевого монитора устанавливается также драйвер Сетевого монитора. Драйвер можно установить и отдельно. Это целесообразно сделать на клиентских компьютерах. Для установки драйвера Сетевого монитора необходимы привилегии учетной записи Администратор.

При запуске административной части Сетевого монитора можно начать запись входящих или исходящих из локального компьютера потоков данных. Данные разбиваются на кадры, которые содержат следующую информацию: адрес компьютера-отправителя, адрес компьютера-приемника, заголовочная информация всех протоколов, использованных при пересылке данных, собственно данные. Сетевой монитор копирует все кадры в буфер, объем которого ограничен объемом памяти компьютера. Во время и по окончании записи данных можно просматривать и анализировать разнообразную статистику как, то: показания счетчиков работоспособности сети, информацию об узлах, использующих широковещание и пр. Также можно просмотреть детальную информацию о кадрах в порядке их поступления. Кадры нумеруются, начиная с единицы, записывается время записи кадра, аппаратные адреса компьютеров отправителя и приемника, запись о протоколе самого высокого уровня, который удалось распознать и пр. Протоколы, используемые при передаче кадра, указаны сверху вниз (от самого низкого до самого высокого уровня).

В случае если при передаче кадра используются протоколы, не входящие в стандартный набор TCP/IP, порядок ссылки на них определяется в соответствии с моделью OSI, содержащей не 4, а 7 уровней. Уровню Сетевого интерфейса соответствуют физический и канальный уровни. Межсетевому уровню соответствует сетевой уровень. Транспортный уровень остается без изменений, а до прикладного уровня выделяют сеансовый и презентационный уровни (например, протокол NBT считается интерфейсом сеансового уровня, а протокол SNB – протоколом презентационного уровня). Чтение и анализ содержимого кадров называется разбором и выполняется специальными модулями «парсерами». Сетевой монитор содержит более 20 парсеров в форме DLL-файлов. Можно добавлять собственные парсеры для анализа специфических протоколов, для этого специальную DLL-библиотеку нужно записать в папку Windows\System 32\Netmon\Parsers. Кроме этого нужно добавить информацию о новом парсере и протоколе в файл Parser.ini, находящийся в папке Windows\System 32\Netmon.

Устранять неполадки IPI-конфигурации на неисправном компьютере нужно начинать с команды ipiconfig /all, дающий информацию об адресах компьютера на всех активных сетевых интерфейсах. Также в состав Windows Server 2003 входит графическая утилита Диагностика сети, являющаяся частью Центра справки и поддержки. Эта утилита собирает развернутую информацию о различных сетевых составляющих. По умолчанию записывается информация трех категорий: Служба Интернета, Информация о компьютере, Модемы и сетевые адаптеры. Также для диагностики сети может применяться утилита Netdiag. Она не устанавливается по умолчанию и входит в набор Средства поддержки Windows. Как и Диагностика сети Netdiag выполняет проверки локального компьютера и отображает их результаты, в которых и следует искать сообщения об ошибках. В случае, если неполадку на локальной машине устранить не получилось, «узкое место» продолжают искать дальше в сети с помощью команд ping, pathping и tracert. Ping служит для проверки связи на уровне IP, а pathping обнаруживает потерю пакетов на маршрутизаторе со многими переходами. Команду ping применяют в следующем порядке: проверяют адрес замыкания на себя, проверяют адрес локального компьютера, проверяют доступность основного шлюза, проверяют доступность удаленного узла за основным шлюзом. На четвертом этапе можно воспользоваться командой pathping или tracert. Отличие последних в том, что pathping позволяет точно установить где потерялся пакет, tracert выделяет маршрутизаторы, на которых произошли какие-либо ошибки. В случае если первые два этапа применения команды ping были успешными, а третий этап – неудачным, следует проверить корректность информации в кэше ARP.

На компьютере и сетевом шлюзе нужно выполнить команду irp –a, затем на обеих машинах выполнить команду ipiconfig \all и посмотреть соответствие фактических и кэшированных MAC-адресов. В случае ошибок нужно удалить неправильные записи из кэша командой irp –d и создать новые записи командой irp –s. Если ошибки кэша не выявлены, а узлы не могут обмениваться информацией, следует проверить исправность физических устройств: кабелей, маршрутизаторов и сетевых карт.

Лекция№4. Разрешение имен в Windows Server 2003. DNS и NetBIOS.

Для разрешения имен в сетях на базе Windows Server 2003 используются два механизма: DNS и NetBIOS. DNS имеет приоритет перед NetBIOS (DNS более масштабируема, безопасна и совместима с Интернетом, используется в подавляющем большинстве случаев при организации сети, NetBIOS применяется в качестве вспомогательного механизма для быстрой организации связи компьютеров внутри одного сегмента сети). В отличие от NetBIOS пространство имен DNS выстроено в иерархию, основанную на полных доменных именах (FQDN). NetBIOS-имя должно быть уникальным в пределах всей сети, DNS-имя – в пределах домена. При установке операционной системы компьютеру необходимо присвоить имя. По умолчанию это имя считается DNS-именем, а его первые15 символов – NetBIOS-именем.

Методы разрешения имен в DNS и NetBIOS также различны. DNS использует два метода: поиск имени в кэше DNS-клиента (имена кэшируются при более ранних запросах или загружаются из файла Hosts, находящегося в папке Windows\System32\Drivers\ITC) и запрос DNS-сервера. NetBIOS использует 4 метода: поиск имени в кэше NetBIOS-имен, запрос WINS-сервера, широковещательные запросы в сегменте, поиск имени в файле LMhosts из той же самой папки, что и в прошлый раз.

В ряде случаев использование той или иной системы разрешения имен обязательно. DNS обязательно при построении сети на основе доменов Windows 2000 или Windows Server 2003, для выхода в Интернет или иную внешнюю сеть. NetBIOS обязательно в сети на основе доменов Windows NT или рабочих групп, а также при использовании в сети старых приложений, использующих протокол NetBT, а также для любителей функции Обозреватель компьютеров, позволяющая активировать функцию Мое сетевое окружение.

Однако, в Windows Server 2003 NetBIOS включена по умолчанию. Возможность широковещания в сети сильно подрывает безопасность последней, т.к. NetBIOS хранит информацию обо всех сетевых ресурсах сегмента и предоставляет ее любому в ответ на широковещательный запрос без идентификации опрашивающего. Поэтому в сетях, где нет нужды во взаимодействии с системами младше Windows 2000, механизм NetBIOS должен быть отключен. Чтобы отключить NetBIOS необходимо в свойствах TCP/IP, привязанного к сетевому подключению, открыть свойства WINS-сервера и установить галочку напротив параметра Отключить NetBIOS через TCP/IP.

Система DNS представляет собой древовидную структуру с одним корнем, имеющим не ограниченное число поддоменов, в свою очередь каждый из поддоменов может иметь неограниченное число дочерних поддоменов. Верхним корневым доменом является пустая строка «». Этот домен имеет, например, поддомен первого уровня  «.ru», который в свою очередь имеет массу поддоменов второго уровня, например «yandex.ru». Каждый компьютер в системе DNS идентифицируется при помощи FQDN, однозначно определяющего положение компьютера по отношению к корневому домену. Буквально FQDN состоит из записанных слева направо через точку имени компьютера и имен всех доменов и поддоменов вплоть до корневого. FQDN всегда заканчивается завершающей точкой, как бы отделяющей значащее имя от корневого домена – пустой строки. Также существуют домены с обратными именами – это специальные домены, использующиеся для преобразования IP-адресов в имена компьютеров (обратного просмотра). Их имена принадлежат домену in-addr.arpa. Организации, не пользующиеся Интернетом вправе организовывать частные пространства DBS-имен, задавать там иерархию и конкретные имена доменов и поддоменов администраторы вольны сами. Таким образом, внутри своей организации легко можно организовать домен Microsoft.com. Для правильного функционирования DNS необходимо настроить DNS-серверы, зоны, записи ресурсов и распознаватели.

DNS-сервер – это компьютер с запущенной службой DNS-сервера, поддерживающий базу данных имен и обрабатывающий запросы на их разрешение от DNS-клиентов. При размещении зону на DNS-сервере он  является полномочным для этой зоны, если выполняет роль основного или дополнительного DNS-сервера. Полномочные сервера используют только записи ресурсов, а не информацию из кэша. DNS-серверы могут быть полномочными и для нескольких уровней доменной иерархии. Зона DNS – это единая часть пространства имен, обслуживаемая полномочным сервером. Сервер может обслуживать несколько зон, а зона может содержать несколько доменов. Файлы зон содержат записи ресурсов зон, в которых сервер является полномочным. Это, как правило, текстовые файлы, а на контроллерах доменов - это часть базы данных Active Directory. Записи ресурсов – это информация, используемая для ответов на запросы DNS-клиентов. Буквально это тип и имя сетевого узла и  сопоставленный ему IP-адрес. Распознаватель DNS – это служба, использующая протокол DNS для запросов информации у DNS-сервера. Windows Server 2003 – это служба DNS-клиент.

Существует несколько способов разрешения DNS-запросов. Первый способ - клиент обращается к DNS-серверу, который сам разрешает запрос, используя собственную базу данных записи ресурсов (DNS-клиент направляет запрос предпочтительному серверу, указанному в настройках TCP/IP. Получив запрос сервер проверяет записи локальных зон, а потом собственный кэш. Если нужная информация найдена, то она пересылается клиенту, а если нет – сервер выполняет рекурсию или клиент выполняет итеративные запросы). Или клиент просто обращается к своему кэшу без обращения к серверу (в кэш попадают все записи из файла hosts при включении компьютера или при изменении файла hosts, также в кэш попадают ответы, полученные на предыдущие DNS-запросы). Второй – рекурсия (этот метод используется по умолчанию): DNS-сервер от имени клиента обращается к другим DNS-серверам. Получив от них ответ, DNS-сервер пересылает его клиенту. Третий способ – итерация (используется на DNS-сервере, если запрещена рекурсия): DNS-клиент для разрешения вопроса сам обращается к дополнительным DNS-серверам, направляя дополнительные запросы на основе ссылок, предоставленных DNS-серверами.

Корректное разрешение имен Интернета обеспечивается существованием так называемых корневых ссылок. Это список записей ресурсов, содержащих адреса полномочных серверов в корне доменного дерева глобальной DNS. Файл корневых ссылок Cache.dns находится в папке Windows\System32\DNS. Его содержимое загружается в память сервера при старте системы. На корневом DNS-сервере наличие корневых ссылок не допускается. На таких серверах файл с корневыми ссылками удаляется автоматически. DNS-сервер направляет клиентам ответы разных типов: полномочный ответ (ответ с записью ресурса с удостоверением, что он получен от полномочного сервера), положительный ответ (ответ с записью ресурса), ответ-ссылка (ответ означает, что DNS-сервер не может разрешить запрос и на нем запрещена рекурсия. Полученную ссылку DNS-клиент использует для следующего итеративного запроса), отрицательный ответ (либо сообщение полномочного сервера о том, что запрашиваемое имя не существует в указанном пространстве DNS либо сообщение об отсутствии указанного в запросе типа записи ресурса).

Ответ на запрос распознаватель передает клиенту и копирует его в кэш. DNS-клиент и DNS-сервер поддерживают собственные кэши. Кэш DNS-клиента формируется на основе файла Hosts и ранее сделанных запросов. Кэш DNS-сервера формируется на основе только ранее сделанных запросов. Записи в кэши DNS-сервера по умолчанию хранятся один час. Однако это время можно корректировать. Очищать кэши сервера и клиента можно принудительно из командной строки. Для очистки кэша DNS-клиента используется команда ipiconfig /flushdns, а для очистки кэша DNS-сервера используется команда dnscmd /clearcache.

Лекция №5. Развертывание DNS-сервера и настройка DNS-клиента.

На всех компьютерах под управлением операционных систем Windows (начиная с 2000) служба DNS-клиента устанавливается и запускается по умолчанию, а службу DNS-сервера необходимо устанавливать вручную с помощью либо добавления новой роли, либо Мастера компонентов Windows. Настраивать DNS-сервер можно либо с помощью Мастера настройки DNS-сервера, либо из консоли DNS.

На DNS-серверах можно настраивать два вида зон: прямого (для разрешения FQDN-имен в IP-адреса) и обратного просмотра (для разрешения IP-адресов в FQDN-имена). Также зоны бывают трех типов: основная зона (хранит базовые данные для всех доменов в зоне), дополнительная (резервная копия основной зоны или других дополнительных зон), зона-заглушка (содержит только записи ресурсов полномочных DNS-серверов главной зоны).

В зависимости от типа зоны DNS-сервера также различаются на типы. Основной сервер создается при добавлении на него основной зоны. Новым зонам всегда назначается такой тип. Основные зоны могут быть стандартными (размещаются только на одном сервере) или интегрированными с AD (являются частью базы данных активного каталога, реплицируются на все контроллеры доменов, одновременно являющихся DNS-серверами, а значит обеспечивают отказоустойчивость и защищенность). Дополнительные серверы необходимо развертывать в сильно сегментированных сетях, чтобы сократить маршрут запроса от DNS-клиента к серверу. Вообще рекомендуется, чтобы одну зону обслуживали два DNS-сервера. Дополнительный DNS-сервер получает информацию от главного сервера, которым может быть основной сервер или другой дополнительный. Таким образом, количество дополнительных серверов, обслуживающих одну и ту же зону ограничено лишь практической потребностью. Серверы зон-заглушек используются для поддержания в родительской зоне свежего списка серверов имен дочерней зоны. Существуют DNS-сервера, на которых зоны вообще не размещаются. Однако на них кэшируется информация, полученная при запросах на разрешение имен. Такие сервера называются серверами кэширования. Применение таких серверов целесообразно при связи через медленные каналы и в сетях, не подключенных к Интернету. Содержимое кэша можно просмотреть в консоли DNS, причем в расширенном варианте. Очистить кэш DNS-сервера можно либо с помощью одноименной команды в консоли или, выполнив команду dnscmd /clearcache, или перезапустить службу DNS-сервера.

Вновь созданная зона содержит только две записи ресурсов: SOA – начальная запись зоны и NS – запись сервера имен (указатель на DNS-сервер, полномочный для этой зоны). Для того, чтобы зона начала работать, ее необходимо заполнить другими записями ресурсов, часть из которых создается автоматически, а часть вручную, в консоли DNS. Можно также непосредственно редактировать файлы зон, которые представляют собой упорядоченные текстовые записи, в которые можно вставлять комментарии и пустые строки, но лучше избегать подобного вмешательства.

Существуют пять наиболее часто используемых типов записей ресурсов, создаваемых вручную: адрес узла (А), каноническое имя (CNAME), почтовый обменник (MX), указатель (PTR), локатор службы (SRV). Запись ресурса узла А – хранит информацию о соответствии доменных имен и IP-адресов имен. Добавляются в зону либо вручную, либо DHSP (если компьютер в сети доступен в сети по IP-адресу и не доступен по имени, это значит в DNS отсутствует корректная запись узла А для этого компьютера (если компьютер под управлением ОС Windows старше ME, то можно попробовать решить проблему командой ipiconfig /registerdns. Запись ресурса CNAME позволяет ссылаться на узел сети более чем по одному имени. Имена серверов (ftp, www) обычно регистрируются как записи ресурса CNAME. Они сопоставляют имя узла сети, определенного для данной службы, обычной записи ресурса А, на котором размещается данная служба. Также записи ресурса CNAME используются, если необходимо переименовать существующий узел А без временно прекращения доступа к нему по старому имени, а также для развертывания группы резервных серверов. Запись ресурса почтового обменника MX используется почтовыми программами для поиска почтового сервера данной зоны. Эти записи сопоставляют доменное имя, указанное в адресе электронной почты, записи ресурса А, где размещается почтовый сервер. Запись ресурса указателя PTR используется исключительно в зонах обратного просмотра для разрешения IP-адреса в FQDN-имя. Обратные просмотры выполняются в зонах, корень которых расположен в домене in-addr.arpa. Записи PTR добавляются в зоны также как записи ресурса А. Запись ресурса локатора службы SRV определяет местоположение конкретных служб в домене. С помощью них в сети ищут нужные сервера приложений.

Настройка клиента DNS подразумевает выполнение трех обязательных и трех дополнительных процедур. Обязательные процедуры:

- задание DNS имени компьютера (крайнее левое слово до первой точки в FQDN. Его длина не должна превышать 63 байта и может содержать только прописные и строчные английские буквы, цифры и дефисы. Имя компьютера можно изменить на вкладке Имя компьютера окна Свойства системы);

- определение основного суффикса DNS (он совпадает с именем домена, которому принадлежит компьютер, изменить значение основного суффикса DNS можно также на вкладке Имя компьютера окна Свойства системы. Кроме основного суффикса DNS компьютеру с несколькими сетевыми адаптерами можно присваивать разные DNS-суффиксы подключений. В зависимости от IP-адреса, присвоенному сетевому адаптеру на вкладке DNS свойств протокола TCP/IP можно указать DNS суффикс для данного подключения. Однако не нужно забывать, что объединение имени компьютера с DNS-суффиксом должно давать FQDN компьютера, совпадающее с записью узла А в зоне DNS. Для компьютеров, соединенных разными подсетями в зоне DNS может быть сконфигурировано количество записей ресурса А, равное количеству подсетей плюс один, но должна быть сконфигурирована хотя бы одна запись ресурса А);

- определение списка DNS-серверов (в свойствах протокола TCP/IP каждого клиента необходимо указать IP-адрес DNS-сервера. Можно указать список с любым количеством DNS-серверов. Клиент начнет обращаться к ним на разрешение имен по списку сверху вниз).

Дополнительные действия:

- определение списка поиска суффиксов DNS (если имя в запросе является неполным, например, yandex вместо yandex.ru, служба DNS-клиента может дополнить его суффиксом из указанного списка на вкладке DNS Свойств протокола TCP/IP. Суффиксы добавляются по списку сверху вниз. Если в этом списке ничего не указано, включается механизм автоматического дописывания суффиксов: сначала дописывается основной доменный суффикс локального компьютера, если запрос разрешить не удалось, то дописывается DNS-суффикс подключения, присвоенный сетевому адаптеру, если и в этот раз попытка неудачная, то дописывается родительский суффикс основного суффикса DNS);

- задание для каждого сетевого адаптера DNS-суффикса подключения (обсуждалось ранее);

- настройка порядка динамического обновления DNS (DNS-сервер под управлением Windows Server 2003 способны принимать динамические обновления записей ресурсов А и PTR. Обновления могут выполняться либо клиентом DNS, либо DHCP-сервером. Динамические обновления возможны только если основной DNS-суффикс клиента совпадает с именем зоны, расположенной на основном DNS-сервере. Чтобы настроить DNS-клиент на выполнение динамических обновлений, необходимо на вкладке DNS свойств протокола TCP/IP, нужно поставить флажок напротив параметра Зарегистрировать адрес этого подключения в DNS. Клиенты со статическим IP-адресом могут обновлять ресурсов А и PTR, а клиенты, получающие адресы у DHCP-сервера могут обновлять только записи ресурсов А. Все это справедливо в случае если не используется общий доступ к Интернету ICS.

Настройка DNS-сервера производится с помощью консоли DNS. Окно свойств DNS-сервера содержит восемь вкладок, с помощью которых можно управлять сервером. Вкладка Интерфейсы указывает, на каком из IP-адресов (сетевых контроллеров) многоадресного DNS-сервера будут обслуживаться DNS-запросы. По умолчанию обслуживает все IP-адреса. Вкладка Пересылка позволяет перенаправлять DNS-запросы на другие DNS-сервера (сервера пересылки). На этой вкладке также могут быть указаны доменные имена и IP-адреса, запросы на разрешение которых необходимо пересылать другим серверам. Пересылка будет активирована только в том случае, если DNS-сервер самостоятельно не может разрешить поступивший запрос. Пересылку выгодно использовать в сильно сегментированной сети для уменьшения внешнего трафика от внешнего провайдера при разрешении имен Интернета. В этом случае имена Интернета будет разрешать один DNS-сервер, которому DNS-сервера других сегментов сети будут пересылать запросы клиентов. При выполнении запросов на сервере пересылки появится информация в кэше, которая будет использоваться в дальнейшем, что сократит внешний трафик, используемый для разрешения имен. В случае, если в сети используется брандмауэр, также выгодно использовать сервер пересылки, расположенный за ним. В этом случае на брандмауэре открывается только один порт, а не несколько (для каждого из DNS-серверов сегментов сети), что улучшает безопасность.

Вкладка Дополнительно позволяет включать и отключать различные функции DNS-сервера. Например, функция Отключить рекурсию- DNS-сервер при невозможности разрешить запрос клиента направляет ему ссылки на другие DNS-сервера для итеративных запросов. Если в сети есть UNIX-сервера, необходимо активировать функцию Дополнительные функции BIND. Функция Включить расстановку по адресу возвращает в ответ на запрос клиента тот адрес многоадресного компьютера, который находится в подсети клиента. Активная функция Ошибка, если данные при загрузке зоны повреждены, запрещает DNS-серверу загружать зоны с ошибками в базе данных. Функция Включить циклическое обслуживание выполняет ротацию IP-адресов многоадресного компьютера при ответе клиенту. Это простейший способ балансировки нагрузки сети. Расстановка по адресу приоритетнее циклического обслуживания. Функция Безопасный кэш позволяет размещать в кэше DNS-сервера только записи с именами, соответствующими запрошенному домену. Также на этой вкладке можно выбирать методы проверки имен в запросах, разрешать автоматическое удаление устаревших записей и выбирать источник загрузки данных зоны при старте системы. Данные зоны могут загружаться из файла, из реестра или из AD-реестра одновременно.

Вкладка Корневые ссылки содержит информацию о корневых DNS-серверах Интернета. Вкладка Ведение отладки определяет порядок ведения отладки DNS-сервера. Вкладка Журнал событий определяет какие события регистрируются в журнале DNS.на вкладке Наблюдение можно выполнить два простых теста DNS: запрос локального DNS-сервера (попытка ответить на запросы прямого и обратного разрешения собственного видения), рекурсивный запрос корневого DNS-сервера (опрос серверов, указанных на вкладке корневые ссылки). Эти тесты можно выполнять вручную или автоматически по графику. В случае если DNS-сервер одновременно является контроллером домена, то доступна еще и вкладка Безопасность, на которой определены пользователи  и группы, имеющие полномочия администрировать DNS-сервер.

Важным элементов конфигурирования DNS-сервера является настройка зон и его свойств. Свойства зоны доступны из консоли DNS. Окно свойств зоны содержит пять или шесть вкладок в зависимости от того является ли DNS-сервер контроллером домена или нет. На вкладке Общие можно временно приостановить разрешение имен зоны, сменить ее тип, интегрировать зону с AD и выбрать вариант динамического обновления информации зоны. Если есть возможность интегрировать зону с AD, необходимо это сделать, т.к. в этом случае информация из базы данных DNS реплицируется вместе с базой AD, что резко повышает отказоустойчивость и уменьшает количество административного вмешательства. Зоны, интегрированные с Active Directory, можно изменить тип репликации. Можно реплицировать зону на все DNS-серверы в пределах леса или в пределах домена, либо на все контроллеры домена в домене, либо на все контроллеры домена, указанные в области видимости каталога приложений. Чем больше охват серверов репликации, тем выше отказоустойчивость и нагрузка на сеть. Раздел каталогов приложений – это раздел каталога, реплицируемый на указанное множество контроллеров домена под управлением Windows Server 2003. Для каждого домена в AD существуют два встроенных каталога приложений: DomainDNSZones и  ForestDNSZones. Первые два варианта репликации фактически означают третий с использованием соответствующих встроенных разделов каталогов. Можно создавать свои разделы каталогов с помощью специальных команд. Windows 2000 Server не поддерживает разделы каталогов приложений, поэтому если в сети есть такая операционная система, то базу данных DNS надо реплицировать на все контроллеры домена в домене.

Существуют три варианта динамического обновления зон DNS, интегрированных в AD: Никакие (обновления записей производятся вручную), Небезопасные и безопасные (информация записей ресурса изменяется без аутентификации владельца), Только безопасные (возможны только в зонах, интегрированных с AD. Запись имеет право обновить только владелец – ранее создавший ее компьютер, прошедший аутентификации по протоколу Kerberos. Это может вызвать проблему в случае если первоначально запись ресурса была создана DHSP-сервером, а потом клиент пытается обновить ее самостоятельно. В этом случае обновление не произойдет. Для предотвращения такой ситуации DHSP-сервера рекомендуется сделать членами группы DNSUpdateProxy. Члены этой группы не сохраняют информации о владельцах записей ресурсов DNS. В любом случае DHSP-клиент направляет запрос на динамическое обновление записей ресурса DNS-серверу в следующих случаях: изменение IP-адреса на любом сетевом интерфейсе локального компьютера; изменение параметров аренды IP-адреса на любом из сетевых интерфейсов локального компьютера; выполнение команды ipiconfig с ключом регистра DNS; выключение компьютера DNS-клиента; повышение роли сервера до контроллера домена.

Записи ресурсов в базе данных зоны могут устаревать. Это применимо только к динамически созданным записям. В случае если заданы временные интервалы блокирования (период времени, в течение которого отклоняются запросы на обновление записей ресурсов) и интервалы обновления (начало времени очистки) записи, не обновленные во время интервала обновления, удаляются из базы данных DNS. По умолчанию интервалы блокирования и обновления равны семи дням. Это значит, что очистка зоны по умолчанию начнется через 14 дней.

Вкладка Начальная запись зоны (SOA) окна свойств зоны содержит номер редакции файла зоны (увеличивается на единицу при каждом изменении зоны), имя основного сервера зоны, значение интервала изменения зоны, значение интервала повтора, время нахождения информации в кэше и временной интервал, в течение которого DNS-сервер отвечает на запросы клиентов, не имея контакта с основным сервером зоны. Эти параметры связаны между собой следующим образом. По истечении интервала обновления основному DNS-серверу направляется запрос на обновления файла зоны. Если серийный номер зоны на основном сервере больше, инициируется передача зоны. Если передача не удалась, по истечении интервала повтора дополнительный DNS-сервер пытается инициировать передачу снова.

На вкладке Серверы имен можно настраивать имена полномочных серверов в данной зоне. Запись ресурса NS первого основного сервера зоны создается автоматически. На вкладке WINS указываются имена WINS-серверов, используемых для широковещательного разрешения имен. Для уменьшения сетевого трафика можно ограничить передачу зон кругом определенных серверов. Для основных зон передача на дополнительные серверы либо полностью запрещена (если DNS-сервер был создан с помощью консоли Управление данным сервером), либо ограничено серверами имен (если DNS-сервер был создан с использованием Мастера компонентов Windows). Изменить эти настройки можно на вкладке Передача зон.

Передача зоны происходит при любом из трех событий: по окончании периода обновления записи ресурса SOA основной зоны, при загрузке дополнительного сервера, при изменении конфигурации основного сервера, настроенного на уведомление дополнительных DNS-серверов об обновлении зоны.

Часто в сегментированных сетях возникает необходимость передать часть полномочий по управлению частью пространства имен DNS другому администратору или серверу. Для этого применяется механизм делегирования зон. Зоны необходимо делегировать, если: управление филиалом компании управляется обособленно; необходимо распределить нагрузку базы данных DNS среди многих серверов имен; необходимо, чтобы структура имен совпадала с физической структурой сети. Для успешного делегирования необходимо, чтобы родительская зона содержала обе записи ресурсов A и NS, указывающие на полномочный сервер вновь делегированного домена.

До делегирования создают домен, делегируемый серверу, на котором будет размещаться делегированная зона. Затем на сервере, обслуживающем родительскую зону выполняют Мастер делегирования, вводят имя делегируемого поддомена и имя полномочного в новой зоне сервера имен. Вновь созданный узел в консоли DNS уже содержит запись делегирования (NS), а связывающая запись (А) записывается в базу данных, но в консоли не отображается.

В делегированных зонах необходимо отслеживать сервера имен, поэтому в родительских зонах часто применяют зоны-заглушки. В зонах-заглушках информация о серверах имен обновляется регулярно автоматически. Также зоны-заглушки применяют для упрощения процесса разрешения имен между доменами, т.к. не нужно искать в пространстве DNS общий родительский сервер. Зона-заглушка содержит записи ресурсов SOА, NS и связывающие записи А полномочных DNS-серверов зоны. Информация в зоне-заглушке обновляется тремя способами: перезагрузка с локальной базы DNS-сервера; передача с главного сервера (в зависимости от серийного номера SOA), перезагрузка с главного сервера (не в зависимости от серийного номера SOA).  Таким образом, зоны-заглушки обязательно разворачиваются в родительских доменах при делегировании и подменяют дополнительные зоны, когда необходима DNS-связь между различными доменами, но избыточность данных основной зоны не нужна.

Лекция №6. Мониторинг и устранение неполадок DNS.

Для устранения неполадок в DNS чаще всего используют утилиту Nslookup, журнал событий DNS и журнал DNS. Nslookup – команда, позволяющая направлять тестовые запросы на DNS-сервер и получать подробные ответы в окне командной строки. Существуют два режима использования Nslookup: неинтерактивный режим (простые запросы) и интерактивный режим (последовательность команд и запросов). В режиме простых запросов Nslookup определяет IP-адрес узла по его имени. В интерактивном режиме Nslookup принимает команды на выполнение различных операций. В этом режиме есть команда Set, позволяющая настраивать параметры и изменять порядок обработки запросов. Также можно менять режим утилиты с обычного на отладочный. По умолчанию Nslookup возвращает только записи ресурсов типа А. Для запросов данных других типов необходимо использовать команду Set type. Ответ на первый запрос об удаленном имени всегда полномочней. Также Nslookup может имитировать зонную передачу, что позволяет увидеть все узлы удаленного домена. Зонные передачи могут блокироваться на уровне DNS-сервера. Таким образом, эта операция возможна лишь с авторизованных адресов или сетей.

Журнал событий DNS регистрирует ошибки DNS-сервера. Этот журнал можно просмотреть в консоли DNS. По умолчанию в этом журнале регистрируются все события. Однако, в окне свойств журнала можно выбрать тип регистрируемых событий, а для их упорядоченного отображения можно использовать фильтр. Помимо журнала событий на DNS-серверах ведется отдельный журнал DNS. Для активации записи в этот журнал необходимо активировать функции Записи пакетов в журнал для отладки и выбрать типы пакетов в зависимости от их направления движения содержания используемого транспортного протокола и пр. Устранять ошибки репликации данных DNS в зонах, интегрированных с AD, служит утилита Replication Monitor. Эта утилита устанавливается дополнительно и входит в пакет Средства поддержки Windows и запускается командой replmon. С помощью этой утилиты можно задать репликацию трех, относящихся к DNS, разделов AD (описание дается для зоны DNS с именем Domain.local): DC=domain,DC=local – содержит объекты, относящиеся к локальному домену. Для хранения данных зоны DNS в разделе домена в качестве области репликации зоны задайте параметр На все контроллеры домена в домене AD; DC=DomainDNSZones,DC=domain,DC=local – чтобы данные зоны DNS хранились в этом разделе задайте в области репликации зоны параметр На все DNS серверы в домене AD; DC=ForestDNSZones,DC=domain,DC=local – чтобы данные зоны DNS хранились в этом разделе задайте в области репликации зоны параметр На все DNS серверы в лесу AD.

Для того, чтобы узнать раздел AD, который используется для хранения зоны DNS,  используется команда DNScmd /zoneinfo. Если данные зоны устарели, с помощью Replication Monitor можно инициировать принудительную передачу данных зоны. Также Replication Monitor можно настроить на отправку писем администратору в случае возникновения ошибок репликации.

Производительность DNS-сервера (как и любых других систем) контролируют с помощью утилиты Системный монитор и ряда счетчиков. Всего существует 62 счетчика, относящихся к производительности DNS, в т.ч.: счетчики общей статистики; счетчики TCP и UDP; счетчики использования памяти; счетчики рекурсивного поиска, счетчики зонных передач. Наиболее часто используемыми являются следующие счетчики: кэш-память (объем системной памяти, используемый для кэширования); получено динамических обновлений (позволяет узнать пытаются ли DNS-клиенты обновить свои адреса); отклонено динамических обновлений (сравнение этого счетчика с предыдущим помогает понять испытывают ли клиенты проблемы с изменением адреса и пытаются ли злоумышленники заменить сетевые адреса своими); записано в базу данных динамических обновлений (количество клиентов, успешно обновивших свои адреса, используется вместе с предыдущими двумя счетчиками для полноты картины); получено безопасных обновлений; ошибок безопасных обновлений (счетчики, похожие на два предыдущих, но используемые для зон, интегрированных с AD); общее число полученных запросов; общее число полученных запросов в секунду; отправлено всего ответов и отправлено ответов в секунду (четыре последних счетчика дают общую картину работы DNS-сервера в сети с высокой нагрузкой); неудачных передач зоны; успешных передач зоны; получено запросов передач зоны (сравнение этих трех счетчиков дает общую картину передач зон). Чтобы просматривать журнал событий DNS и журнал DNS необходимо быть членом хотя бы одной из групп: Администраторы, Пользователи журналов производительности или Пользователи системного монитора.

Лекция №7. Конфигурирование DHCP-серверов и клиентов.

DHSP-сервер является необходимым атрибутом сколько-нибудь больших сетей, т.к. использование данного протокола упрощает администрирование сети и позволяет избежать ошибок адресации. Добавление роли DHSP производится точно также как и DNS-сервера. Серверу, на который устанавливается DHCP, необходимо присвоить статический IP-адрес. В случае если в домене используется AD, DHCP-сервер до начала работы должен быть авторизован. Авторизация осуществляется из консоли DHCP-сервера. Неавторизованные DHCP-серверы называются ложными. В случае если в домене появляется авторизованный DHCP, ложный сервер автоматически отключается. Как и на DNS-сервере необходима настройка зон, так и на DHCP-сервере необходима настройка областей – совокупностей IP-адресов определенного диапазона, которые DHC-сервер будет присваивать клиентам. Кроме IP-адресов в областях можно определить любые другие настройки TCP/IP для клиентов. DHCP-серверу необходимо назначить статический IP-адрес из того же диапазона, из которого он предоставляет адреса клиентов. Процесс передачи IP-адреса клиенту называется арендой. Продолжительность аренды по умолчанию 8 дней, после этого клиент обязан обновить аренду. Также аренда обновляется при перезапуске клиента, при перезапуске DHCP-сервера, а также при выполнении команды ipiconfig /renew. Области на DHCP-сервере создаются с помощью Мастера, позволяющего настроить следующие параметры:

- имя области;

- диапазон адресов – набор последовательных адресов, составляющих подсеть, в которую устанавливается DHCP. Однако из этого диапазона необходимо исключить уже используемые в нем статические IP-адреса (например, для самого DHCP, контроллера домена, DNS-сервера и пр.). в свойствах области указываются начальный и конечный адреса желаемого диапазона. В случае если сеть уже сконфигурирована полностью, для выделения компьютеров со статическими IP-адресами задают Диапазон исключений. Если же сеть еще не сформирована, то начальный адрес диапазона увеличивают на двадцать, тем самым резервируя двадцать первых IP-адресов для важных серверов;

- диапазоны исключения – множество IP-адресов из диапазона области, которые никогда не должны предоставляться в аренду. Адреса области, предоставляемые в аренду, составляют так называемый пул адресов;

- срок действия аренды адреса;

- IP-адрес основного шлюза;

- имя домена и список DNS-серверов;

- список WINS-серверов.

Активировать область можно сразу после завершения Мастера. Предоставить клиентам дополнительные данные можно настроить также на уровне резервирования или на уровне сервера. Параметры уровня резервирования обладают наивысшим приоритетом, а параметры области приоритетнее параметров сервера. В качестве дополнительных параметров доступно более 60 стандартных настроек. Использовать область можно только после ее активации. В крупных сетях необходимо позаботиться об отказоустойчивости системы DHCP. Для этого в подсетях рекомендуется устанавливать два DHCP-сервера (если один недоступен – работает другой). В случаях, если оба сервера работают для балансировки сетевой нагрузки рекомендуется использовать правила 80/20 – один из серверов настраивается на обслуживание первых 80% адресного пула, а второй дает в аренду оставшиеся 20%. Для настройки этого правила на обоих серверах задается один и тот же диапазон адресов. В диапазон исключений на первом сервере попадают последние 20% адресного пула, а в диапазон исключений второго сервера – первые 80% адресного пула. При сбое одного из серверов на втором убирают диапазон исключений.

Важным объектом в сети (сетевым принтером, серверам с важными ролями) необходимо назначать постоянные адреса. Но зачастую конфигурировать их вручную нет возможности, поэтому в DHCP существует механизм резервирования – постоянной аренды адреса. Для резервирования необходимо знать MAC-адрес сетевого узла и в консоли DHCP связать его с IP-адресом из адресного пула. Также необходимо помнить, что исключение приоритетнее резервирования.

Чтобы настроить клиентский компьютер на получение IP-адреса от DHCP-сервера  необходимо на выбранном сетевом интерфейсе в настройках TCP/IP выбрать параметр Получить IP-адрес автоматически. Если необходимо чтобы клиент получал автоматически еще и параметры DNS необходимо также установить флажок напротив параметра Получите адрес DNS-сервера автоматически. Если до этого клиент имел статический IP-адрес, то изменения вступят немедленно. Если в сети использовалась технология APIPA и не использовалась Общие подключения к Интернету (ICS) необходимо выполнить команду ipiconfig /renew или перезагрузить клиентский компьютер. Если в сети использовалась технология ICS необходимо сначала удалить все ICS подключения и только затем установить в сети DHCP-сервер. Технология ICS на базовом уровне сама по себе реализует службы DNS и DHCP. Таким образом ICS клиентам уже назначаются динамические адреса. Поэтому рекомендуется после удаления ICS-подключения назначить клиентским компьютерам статические IP-адреса, а потом развернуть систему DHCP.

Для управления DHCP разработана специальная консоль, ряд утилит командной строки и консоль Службы. С помощью консоли DHCP можно запускать, останавливать, приостанавливать, возобновлять и перезапускать DHCP-сервер. Эти же службы доступны в консоли Службы, а в командной строке они реализованы с помощью команды Net Start|Stop|… <DHCP-сервер>. Для управления DHCP-сервером можно использовать командную среду Netshell, поддерживаемую Windows Server 2003. Ее выгодно использовать при низкой скорости подключений или при управлении несколькими серверами сразу, выполняя команды в пакетном режиме. Для управления DHCP-сервером из всех возможных инструментов необходимо быть членом группы Администраторы или группы Администраторы DHCP.

IP-адреса посылаются клиентам при помощи широковещания. Маршрутизаторы по умолчанию не пропускают широковещательные пакеты, поэтому если в подсети нет DHCP-сервера, клиенты не получат от него настройки TCP/IP. Если развертывать дополнительный DHCP-сервер в каждой подсети накладно, то эту проблему решают с помощью Агента ретрансляции DHCP, перехватывающего широковещательные DHCP-сообщения и доставляющего их DHCP-серверу. Агенты ретрансляции перед пересылкой сообщения DHCP-серверу вписывают в него собственный адрес, таким образом, давая DHCP-серверу указания из какой подсети предоставлять адреса.

Часто в крупных сетях диапазоны IP-адресов, предназначенные для аренды, в разных логических подсетях объединяют в единый объект администрирования – суперобласть. Суперобсласти используются в двух случаях:

- если число клиентских компьютеров в подсети превышает емкость изначального адресного пространства;

- если в одном физическом сегменте сети сконфигурированы два или более DHCP-серверов, предоставляющих клиентам IP-адреса из разных диапазонов. В этом случае создание суперобласти на всех серверах имитирует ситуацию балансировки нагрузки с использованием нескольких DHCP-серверов.

При необходимости изменения адресации в подсетях недостаточно просто изменить диапазон в используемой области, необходимо сначала создать новую область, обновить клиенты, выполнив на них последовательно команды ipiconfig/release и ipiconfig /renew. После этого старую область можно деактивировать и удалить.

Для восстановления DHCP-сервера после сбоя или для его переноса на другой сервер необходимо архивировать базу данных DHCP. DHCP-сервер может архивироваться автоматически и вручную. Автоматические копии используются для восстановления поврежденных баз данных DHCP, а для восстановления вручную пригодны копии только заархивированные вручную. Существуют данные, которые не сохраняются ни при каком способе архивирования. Например, реквизиты динамического обновления в DNS. При переносе DHCP-сервера с одного сервера на другой нужно заархивировать базу данных DHCP, а затем восстановить на новом месте. Эту операцию можно выполнить из консоли DHCP. Для исправления ошибок в базе данных DHCP и ее одновременного сжатия для экономии пространства используется утилита Jetpack. Нужно пользоваться ею если размер базы DHCP превышает 30 Мбайт и при появлении сообщений об ошибках базы данных DHCP.

Часто в сетях возникает потребность предоставлять клиентским компьютерам конфигурацию в зависимости от выполняемых ими функций. Для этого в DHCP реализованы так называемые классы параметров:

- классы поставщиков – для назначения параметров клиентам, для которых определен конкретный тип поставщика;

- классы пользователей – для назначения параметров клиентам, которым необходимы одинаковые параметры настройки DHCP.

Для создания класса компьютеров необходимо сначала определить его на DHCP-сервере, назначив ему идентификатор и набор параметров. Затем на нужных клиентских компьютерах выполнить команду ipiconfig /setclassad.

DHCP-сервер автоматически обновляет записи ресурсов PTR на DNS-серверах для DHCP-клиентов. Однако можно настроить DHCP-сервер и на обновление записей ресурсов А. Эта функция настраивается на вкладке DNS свойств DHCP-сервера. DHCP-сервер может обновлять записи ресурсов в DNS по запросу DHCP-клиента или без такового при каждом событии, связанном с адресом. Также можно настроить DHCP-сервер на удаление записей ресурсов А и PDR при истечении срока аренды. В случае если система DNS интегрирована в AD, DHCP-сервера рекомендуется добавлять в группу безопасности DNSUpdateProxy для предотвращения проблем с владельцем записи ресурса. Такое решение ухудшает безопасность сети, т.к. любые имена DNS, зарегистрированные DHCP-сервером являются небезопасными. Если DHCP-сервер член группы DNSUpdateProxy устанавливается на контроллере домена, то в этом случае все записи ресурсов А, SRV и CNAME, зарегистрированные в DNS этим DHCP-сервером, являются небезопасными. Поэтому совмещать роли контроллера домена и DHCP-сервера крайне не рекомендуется.

Лекция №8. Мониторинг и устранение неполадок DHCP.

Для мониторинга DHCP-сервера предусмотрен еженедельно обновляемый журнал аудита, представляющий собой текстовые файлы с именами дней недели. Местоположение этих файлов можно найти, а также произвести их включение и отключение в окне свойств DHCP-сервера. Максимальный размер файла журнала 1 Мбайт, а если на диске осталось менее 20 Мбайт свободного пространства, то ведение файла журнала прекращается. Файлы журнал представляют собой совокупность текстовых однострочных записей, состоящих из кода записанного события и его описания.

Если клиенты не могут подключиться к ресурсам сети, это может быть сигналом об отказе DHCP-сервера. В этом случае необходимо на клиентских компьютерах выполнить команду ipiconfig /all и если в листинге этой команды фигурирует строка IPI-адрес автонастройки, нужно заглянуть в журнал DHCP-сервера и искать в нем ошибку с кодом 56 (ошибка авторизации). Также в сети могут возникать конфликты адресов, в случае если часть клиентов используют статические IPI-адреса, а другую часть обслуживает DHCP-сервер с некорректно настроенной областью. Также такая ситуация возможна если в сети есть два конкурирующих DHCP-сервера. В этих случаях необходимо проверить диапазоны адресных пулов на этих DHCP-серверах, найти конкурирующие DHCP-сервера с помощью утилиты DHCPloc.exe из комплекта Средства поддержки Windows, удалить конкурирующий сервер и обновить аренду адресов клиентами.

Если конфликт DHCP-адреса обнаружен только на единственном клиенте, можно попробовать решить проблему нажатием кнопки Исправить в окне состояния подключения. При этом в пакетном режиме выполняться следующие команды: ipiconfig /renew; arp –d (сброс кэша arp); mnbtstat –r (сброс кэша NetBIOS); ipiconfig /fluchdns; nbtstat –rr (перерегистрация клиента на WINS-сервера); ipiconfig /registerdns (перерегистрация клиентов в DNS). Если это не устраняет неполадку, значит, повреждена связь с DHCP-сервером на физическом уровне или в подсети отсутствует агент ретрансляции DHCP.

Иногда клиенты DHCP-сервера могут получать от него IP-адреса из некорректных областей. Это происходит в двух случаях: если DHCP-сервер обслуживает много областей и их диапазоны перекрываются или агенту ретрансляции DHCP из-под сети клиента назначен неправильный адрес.

Для проверки работоспособности DHCP выполняют следующие операции:

- проверяют адрес самого DHCP-сервера;

- проверяют привязки подключения DHCP-сервера;

- проверяют авторизацию DHCP в AD (авторизованные сервера помечаются направленной вверх зеленой стрелкой, а неавторизованные – направленной вниз красной стрелкой).

Далее проверяют конфигурацию области: проверяют активизирована ли она (помечается также как авторизованные и неавторизованные серверы). Проверяют диапазоны области, проверяют наличие свободных адресов в диапазоне. Проверяют исключение, затем проверяют резервирование. Проверяют перекрывание исключений из резервированных адресов.

Если в базе данных DHCP обнаруживаются противоречия, необходимо выполнить согласование областей. Эту операцию проводят из консоли DHCP, при этом адреса, вызывающие сомнения либо возвращаются первоначальным клиентам, либо для них задается временное резервирование. В любом случае при ошибках работы DHCP-сервера полезно изучить журнал Система в утилите Просмотр событий, в которой могут содержаться подробные описания системных ошибок DHCP. При обнаружении в этом журнале ошибок базы данных JET, связанных с DHCP-сервером, рекомендуется воспользоваться утилитой JetPack. Если это не помогло, можно восстановить базу данных DHCP-сервера из консоли DHCP или выполнив следующую команду: netsh dhcp server set databaserestoreflag 1.

Лекция №9. Маршрутизация в Windows Server 2003.

Процесс маршрутизации - это пересылка данных между разными ЛВС. На много интерфейсных компьютерах также существует технология Мост (программные объединения нескольких сетевых подключений для доступа к разным сегментам сети). Мост работает с использованием аппаратных адресов устройств на втором (канальном) уровне модели оси, а маршрутизатор использует программные адреса и работает на третьем (сетевом) уровне модели оси. Маршрутизация выполняется по таблицам IPI-маршрутизации. В Windows Server 2003 реализован программный многопротокольный маршрутизатор – служба Маршрутизация и удаленный доступ (RRAS). Эта служба поддерживает маршрутизацию между разными ЛВС, между ЛВС и WAN-каналами, VPN и NAT; многоадресные IP-рассылки, ретрансляцию DHCP, фильтрацию пакетов, маршрутизацию вызовов по требованию, динамическую маршрутизацию RIP и OSPF. Количество сетевых элементов, поддерживаемых службой RRAS, ограничено количеством сетевых интерфейсов компьютера, на котором установлена эта служба. По умолчанию эта служба отключена. Ее можно включить с помощью Мастера настройки сервера маршрутизации и удаленного доступа. Контроллеры домена при этом не требуют дополнительной настройки, а рядовые серверы должны быть присоединены к группе Серверы RAS и IAS. Для управления этой службой существует одноименная графическая утилита.

Все сетевые интерфейсы, на которых надо настроить маршрутизацию, должны отображаться в узле Интерфейсы сети. Сетевые платы попадают туда по умолчанию, а модемные соединения нужно добавлять туда вручную. Также это касается VPN и PPPoe-подключений. Три последние подключения называются интерфейсами вызовов по требованию. Основные сведения о маршрутах содержаться в узле IP-маршрутизация.

Среди этих настроек доступны:

- тип маршрутизатора (между локальными ЛВС, вызовов по требованию, сервер удаленного доступа. Тип маршрутизатора задается произвольной комбинацией указанных параметров),

- методы аутентификации;

- механизм назначения IP-адресов (службой DHCP или службой маршрутизация и удаленный доступ);

- ряд дополнительных настроек для подключения по телефонной линии;

- свойства журналов, регистрирующих события данной службы (по умолчанию регистрируются только ошибки и предупреждения).

Маршрутизаторы считывают адреса назначения пакетов и переправляют их в соответствии с информацией, хранящейся в таблице маршрутизации. Отдельные записи в таблице маршрутизации называются маршрутами. Существуют три типа маршрутов: маршрут узла (ссылка на определенный узел или широковещательный адрес. В таблице помечается маской подсети 255.255.255.255), маршрут сети (определяет маршрут к определенной сети. В таблице помечается любой маской из диапазона 0.0.0.0 – 255.255.255.255), маршрут по умолчанию (на него направляются все пакеты, чей адрес назначения не совпадает ни с одним адресом таблицы маршрутизации. В таблице помечается маской подсети из одних нолей и адресом из одних нолей). Посмотреть таблицу маршрутизации можно в консоли RRAS и в командной строке с помощью команды route print. Каждый маршрут содержит пять полей:

  - сетевой адрес (адрес назначения для каждого пакета, адрес 127.0.0.0 – адрес замыкания на себя, адрес со значением 224.0.0.0 – многоадресный маршрут, адрес вида х.х.х.255 – широковещательный адрес);

  - маска сети (определяет какая часть сетевого адреса сравнивается с адресом назначения);

  - адрес шлюза (определяет следующий адрес – переход, на который пересылается пакет. Адрес шлюза должен отличаться от адреса сети назначения);

  - интерфейс (определяет на какой из интерфейсов перенаправить пакет);

  - метрика (обозначает вес маршрута, если пакету удовлетворяет несколько маршрутов, выбивается тот, вес которого меньше).

Маршрутизатор строит простую таблицу маршрутизации в зависимости от количества сетевых интерфейсов и ближайших основных шлюзов. В случае если нужно обеспечить передачу пакетов на узлы за основными шлюзами (за пределами широковещательного диапазона) необходимо либо вручную настроить статические маршруты с помощью команды route add или настроить протоколы динамической маршрутизации, позволяющие маршрутизаторам обмениваться информацией и таблицей маршрутизации.

Статические маршруты наиболее предпочтительнее в сетях, состоящих не более из 10 подсетей, распложенных последовательно.

Статические маршруты не только проще задавать, но и она меньше загружает ресурсы, а соответственно предпочтительнее для медленных подключений. Также статический маршрут поддерживает не нумерованные подключения – подключения, в которых у одного или обоих соединяющихся интерфейсов отсутствует IP-адрес (вызовы по требованию). Статические маршруты не обеспечивают отказоустойчивость.  При назначении статического маршрута на двух соседствующих маршрутизаторах рекомендуется не задавать маршруты по умолчанию, направленные друг к другу, т.к. это может вызвать зацикливание.

При размещении подсетей в линию, рекомендуется задавать маршрут по умолчанию, указывающий на соседний  маршрутизатор в направлении подключения к Интернету.

Для настройки маршрутизации вызовов по требованию сначала конфигурируют с помощью Мастера интерфейса вызова по требованию логический интерфейс на всех компьютерах, которые должны функционировать как маршрутизаторы таких вызовов. Далее с помощью команд контекстного меню задают имя пользователя и пароль, используемые для подключения к удаленному маршрутизатору, расписание исходящих вызовов (время, когда разрешен доступ к интерфейсу вызовов по требованию), устанавливаются фильтры вызовов по требованию (подключения могут ограничиваться по исходному и конечному адресам и протоколу). Также можно настраивать дополнительные свойства интерфейса сети (задать основной номер телефона, список дополнительных номеров телефона, параметр набора номера, выбрать тип подключения – вызов по требованию или постоянное подключение).

Полезной с точки зрения безопасности является функция Обратного вызова (получив запрос на установку подключения по требованию, сервер разрывает подключение и сам пытается дозвониться до клиента по заранее указанному номеру).

В свойствах интерфейса сети также настраивается протокол аутентификации, по которому интерфейс принимает реквизиты пользователя (по умолчанию используются протоколы CHAP, MS-CHAP и  MS-CHAP V2).

Для развертывания среды вызовов по требованию необходимо чтобы конечная точка подключения обозначалась определенным идентификатором (номером телефона). Также вызывающий маршрутизатор должен проходить процедуру аутентификации на вызываемом маршрутизаторе на основе собственных реквизитов. Авторизация же пользователя выполняется в рамках полномочий последнего на подключение по телефонной линии и политики удаленного доступа.

Клиенты удаленного доступа и маршрутизаторы при необходимости используют один и тот же номер телефона. Если имя пользователя совпадает с именем интерфейса вызовов по требованию вызываемый маршрутизатор включает службу маршрутизации, иначе подключение считается подключением удаленного доступа. Для обеспечения вызовов по требованию необходимо пользоваться статическими маршрутами и настраивать оба конца подключения, чтобы обеспечить механизм запросов и ответов. Таким образом, для функционирования маршрутизации вызовов по требованию необходимо следующее: на обоих серверах должна быть установлена служба RRAS, в консоли которой должна быть активизирована IP-маршрутизация и маршрутизация вызовов по требованию. Необходимые сетевые интерфейсы должны быть включены. На обоих концах подключения необходимо наличие специальных обоюдно направленных статических маршрутов. Имя пользователя на вызывающие маршрутизаторы должно совпадать с именем интерфейса вызовов по требованию на вызываемом маршрутизаторе. Вызываемый маршрутизатор должен быть членом группы Серверы RAS и IAS. Политика удаленного доступа должна предусматривать хотя бы один общий метод аутентификации и шифрования на обоих маршрутизаторах. Не должно быть конфликта разрешенных часов и фильтров на обоих маршрутизаторах. На всех используемых портах должен быть разрешен входящий и исходящий трафик. На обоих маршрутизаторах не должно быть конфликтов фильтров пакетов.

Для того чтобы обеспечить клиентским компьютерам выход в Интернет с одного IP-адреса в Windows Server 2003 предусмотрены две системы: ICS и NAT. NAT гораздо более гибкая и функциональная служба маршрутизации чем ICS. Она содержит Простой брандмауэр, блокирующий входящий трафик кроме ответов на запросы из локальной сети и не привязывается к какому-либо диапазону адресов, а использует имеющиеся частные адреса в сети.

NAT настраивается на интерфейсе вызовов по требованию или на постоянное подключение. Эта служба изменяет информацию заголовка IP-пакета перед пересылкой его адресату. Чтобы развернуть NAT необходимо добавить все нужные внешние и внутренние интерфейсы в протокол NAT консоли RRAS. Далее необходимо определить статический маршрут по умолчанию с адресом и сетевой маской из одних нулей, шлюзом со значением NONE и интерфейсом, соответствующему внешнему интерфейсу, подключенному к Интернету. Если в сети нет DHCP-сервера, необходимо включить DHCP-распределитель в NAT. Также на компьютере с NAT необходимо настроить DNS-сервер.

Windows Server 2003 поддерживает четыре протокола маршрутизации: RIP, OSPF, агент DHCP-ретрансляции, протокол маршрутизации многоадресных рассылок IGMB. Протоколы по умолчанию не устанавливаются и их нужно добавлять вручную. После добавления их нужно привязать к сетевым интерфейсам, на которых их нужно использовать.

Протокол RIP определяет минимальный путь для пересылки. Размер сети для такого протокола ограничен 15 маршрутизаторами. Маршрутизаторы обмениваются таблицами маршрутизации каждые полминуты. Поэтому RIP создает большой сетевой трафик. Однако его очень просто развернуть (просто включить на всех маршрутизаторах). Он идеален для сетей, содержащих до 50 подсетей. RIP можно настроить на аутентификацию на основе пароля (пароль передается по сети открытым текстом и легко перехватывается). Для усиления безопасности можно настроить список маршрутизаторов, входящих в RIP-среду (только с ними пойдет обмен таблицами). Также можно использовать фильтр маршрутов для гарантированного использования только частных адресов организации.

В крупных сетях необходимо применять протокол OSPF. Он обладает хорошей производительностью и мало нагружает сеть, но им сложно управлять и настраивать. OSPF-маршрутизаторы не обмениваются таблицами, а хранят базу данных состояния связей (схему сети), обновляемую после каждого изменения топологии. Простого включения OSPF для его правильной работы недостаточно. На всех маршрутизаторах особым образом описать топологию их сегментов и настроить синхронизацию маршрутизации друг  другом.

Агент ретрансляции DHCP позволяет клиентским компьютерам получать IP-адреса у DHCP-сервера, расположенного в удаленной подсети. Эта служба является альтернативной протоколу BOOTP, который также можно настраивать на маршрутизатор. Агент ретрансляции DHCP нельзя устанавливать на DHCP-сервере, маршрутизаторе NAT, компьютере со службой ICS. Для настройки агента DHCP-ретрансляции достаточно добавить его в консоли RRAS и указать в свойствах адрес удаленного DHCP-сервера.

Также служба Маршрутизации  и удаленный доступ позволяет настраивать фильтры пакетов – правило для конкретного сетевого интерфейса, разрешающая или запрещающая трафик по определенным признакам. Фильтры пакетов бывают входные и выходные. Ограничения можно накладывать на исходные адреса, адреса назначения, протоколы и направления пакетов.

Лекция №10. Настройка и управление удаленным доступом.

Для подключения к удаленной сети используется либо телефонная линия, либо VPN-подключение. Конфигурирование их практически одинаковое. Рассмотрим удаленный доступ по телефонной линии с использованием протокола PPP к компьютеру со службой Маршрутизация и удаленный доступ. Для корректной работы подключения необходимо настроить и клиент и сервер удаленного доступа (NAS). Сначала надо настроить подключение к NAS с помощью Мастера новых подключений, а потом продолжить настройку с помощью Мастера настройки NAS. Удаленным клиентам, подключающимся к NAS по протоколу РРР, IP-адрес присваивается автоматически. NAS получает его либо из DHCP, либо из статического пула адресов, заданного в настройках NAS.

При наличии в сети DHCP NAS получает от него адреса комплектами по 10 штук. Если DHCP-сервер недоступен и статический пул адресов не настроен, удаленный доступ к сети невозможен. После получения клиентом адреса NAS проводит аутентификацию клиента либо средствами Windows, либо средствами RADIUS-сервера. Аутентификация возможна по 6 разным протоколам, среди которых: CHAP (пароль шифруется по алгоритму MD5), MS-CHAP (для клиентов Windows 9х с односторонней аутентификацией). MS-CHAP V2 (для клиентов Windows 2000 XP Server 2003. Используются 2 криптографических ключа для взаимной аутентификации), EAP-TLS (аутентификация на основе сертификатов, применяется в сочетании со смарт-картами, самый защищенный метод), EAP-MD5 CHAP (обеспечивает совместимость клиентов с Mac OS), SPAP (протокол со слабым шифрованием, применяется для взаимодействия с серверами shava), PAP (пароли не шифруются и передаются по сети открытым текстом). Также возможно подключиться к NAS без аутентификации. Если в сети нет клиентов, работающих на платформе Windows 9х, предпочтительно использовать протоколы MS-CHAP V2 или EAP-TLS, при чем последний протокол можно использовать только в тех случаях, когда в сети существуют сервера сертификатов и развернута система открытых ключей. Если в сети клиенты под управлением Win 9х рекомендуется использовать протокол MS-CHAP. Использование протоколов должно быть настроено как на стороне сервера, так и на стороне клиентов. И на клиенте  на сервере должны быть настроены одинаковые протоколы. В случае если для аутентификации поддерживается несколько протоколов, компьютеры пытаются соединиться по самому защищенному из них.

Учетной записи пользователя необходимо предоставить одно из трех разрешений для функционирования удаленного доступа:

- управление на основе политики удаленного доступа (выполняется по умолчанию. Также по умолчанию политики удаленного доступа блокируют все подобные подключения. При выборе такого разрешения необходимо дополнительно настраивать политику удаленного доступа);

- разрешить доступ (удаленный доступ разрешается несмотря на ограничение политики удаленного доступа. Этот параметр приоритетнее явного отказа);

- запретить доступ (удаленный доступ для данного пользователя будет невозможен).

Политики удаленного доступа определяются для конкретного компьютера, а не для службы Маршрутизация и удаленный доступ. Информация политик хранится на жестком диске компьютере и обрабатывается либо RADIUS-сервером, либо службой RRAS, поэтому даже при остановке последней политики продолжают действовать до их прямого удаления. К каждому подключению применяется ровно одна политика – первая, отвечающая заданным условиям. Если ни одной подходящей политики нет, подключение блокируется.

Можно настроить сервер на проверку номера абонента. Если проверяемого номера абонента нет в списке или если его номер определить не удалось, подключения будут разрываться. Сервер NAS может назначать клиенту один и тот де статический IP-адрес, указанный в настройках сервера в зависимости от телефонного номера или Mac-адреса сетевой платы клиента.

Устранять неполадки подключений по телефонным линиям нужно в следующем порядке: в консоли RRAS должен быть активизирован параметр Сервер удаленного доступа; в сети должен быть доступен DHCP-сервер или на сервере NAS должен быть настроен статический пул адресов с необходимым запасом; в узле Порты должно быть достаточно устройств для одновременного подключения нужного количества клиентов; должен быть сконфигурирован хотя бы один протокол аутентификации и один уровень шифрования, поддерживаемый одновременно клиентом, сервером и политикой удаленного доступа; учетной записи пользователя, выполняющего подключение должно хватать разрешений; сервер NAS должен входить в группу безопасности Серверы RAS и IAS.

На этом заканчивается первый этап настройки. Теперь необходимо настроить сервер NAS в качестве маршрутизатора, чтобы удаленные клиенты могли получать доступ к внутренним ресурсам сети. В консоли RRAS можно просматривать текущие подключения клиентов удаленного доступа. Там же можно отключать их и отправлять сообщения одному или всем удаленны клиентам. Помимо текущего управления всеми клиентами удаленного доступа можно управлять с помощью политики удаленного доступа.

В сетях Microsoft  есть своя реализация RADIUS-сервера и RADIUS-прокси – Служба проверки подлинности в Интернете (IAS). Серверы удаленного доступа пересылают запросы удаленного доступа на RADIUS-сервер по особому протоколу, потом последний соединяется с контроллером домена для выполнения аутентификации пользователей. После этого к подключению применяются политики удаленного доступа, настроенные на RADIUS-сервере. Если у подключения есть нужное разрешение, RADIUS-сервер устанавливает соединение с сервером удаленного доступа, в противном случае подключение разрывается. RADIUS-сервер удобен в случаях одновременного использования разнородных подключений удаленного доступа (VPN, беспроводные и телефонные подключения). Целесообразно устанавливать RADIUS-сервер на сервере удаленного доступа (хотя можно выделить для этого и отдельный компьютер). Службу IAS можно использовать и в качестве RADIUS-прокси. Для этого нужно настроить сервера удаленного доступа на пересылку учетных данных пользователей на IAS-сервер, который проведет централизованную аутентификацию.

Чтобы сконфигурировать IAS как RADIUS-сервер, необходимо настроить службу Маршрутизации и удаленный доступ и службу IAS. Службу RRAS необходимо настроить на проверку подлинности по протоколу RADIUS, а также выбрать RADIUS-учет, настроить IP-адрес RADIUS-сервера, секрет (пароль для клиента сервера RADIUS) и прочие параметры.

При настройке IAS-сервера необходимо зарегистрировать его в AD, присоединив предварительно сервер к группе RAS и IAS. В дальнейшем необходимо определить список IP-адресов RADIUS-клиентов, пересылающих запросы аутентификации RADIUS-серверу.

VPN (виртуальная частная сеть) – это логическая сеть, проходящая через Интернет. В ней пакеты от компьютера-отправителя шифруются, затем инкапсулируются в открытые пакеты, передаются в особый тоннель через Интернет удаленному VPN-серверу, который дешифрует полезную информацию и пересылает пакет адресату.

VPN основан на принципах удаленного доступа к сети, поэтому в настройках VPN-сервера нужно включить поддержку локальной сети и маршрутизацию вызовов по требованию.

VPNбывает трех видов:

- удаленный доступ через VPN (удаленный клиент через Интернет подключается к сети своей компании при этом отличие от удаленного доступа в чистом виде в том, что компьютер клиента «находится в одной подсети» с сетью организации);

- экстрасеть (это подключение друг к другу двух корпоративных сетей через VPN-серверы со службой RRAS. На каждом сервере интерфейсы с вызовом по требованию инициируют и отвечают на запросы создания VPN-подключений. При подключении выполняется аутентификация интерфейсов, а не отдельных пользователей. В экстрасетях статические маршруты часто заменяют на протоколы RIP);

- смешанный вариант с брандмауэром (при совмещении удаленного доступа и экстрасети можно разделить сеть предприятия на внутреннюю сеть, внешнюю сеть и сеть периметра – демилитаризованную зону, которую можно отделить от других сетей брандмауэрами. Как правило, брандмауэры пропускают трафик из внутренней сети и блокируют из внешней. Значит на них необходимо настроить фильтры пакетов на пропуск данных для VPN-сервера).

Windows Server 2003 поддерживает две разновидности VPN: по протоколу PPTP или по протоколу L2TP поверх IPSec.  При создании подключений того или иного типа по умолчанию им назначается по 5 портов, таким образом, одновременно возможно не более 5 подключений. Однако число резервируемых портов можно легко увеличить. Максимальное число VPN-подключений, которое поддерживает Windows Server 2003 – одна тысяча.

VPN на основе PPTP гораздо проще в настройке, но менее безопасно, чем VPN на базе L2TP/IPSec. Первый вариант не гарантирует целостности данных и аутентификацию источника при передаче. В принципе протокол PPTP не использует сертификаты. Однако если в качестве протокола аутентификации выбрать IAP-TLS сертификаты будут использоваться.

Чтобы настроить РРТР-подключение на клиенте, необходимо запустить Мастер новых подключений и выбрать вариант Подключение к виртуальной частной сети. По умолчанию тип подключения определяется автоматически. Сначала клиент пытается применить протокол L2TP, а в случае неудачи протокол РРТР. Хотя эта настройка является изменяемой.

VPN на основе L2TP/IPSec образуют VPN туннели, шифруют данные при передаче и до аутентификации пользователя выполняют аутентификацию компьютера-отправителя на основе сертификатов системы открытых ключей. Для развертывание VPN такого типа в сети необходима иерархия серверов-сертификатов. Единственным случаем когда для VPN-подключений на основе IPSec не требуются сертификаты – когда VPN-сервер и VPN-клиент работают под управление Windows Server 2003. В этом случае аутентификация выполняется с применением предварительного ключа – текстовой строки, передаваемой без шифрования. Однако этот метод далеко не безопасен и рекомендуется только для тестирования.

На практике VPN-подключения на базе PPTP иногда оказываются предпочтительнее подключений на базе L2TP/IPSec (например, при использовании общедоступных компьютеров).

Устранять неполадки удаленного доступа через VPN нужно в следующем порядке:

- убедиться в достаточном количестве портов для требуемого типа VPN;

- проверить включен ли параметр Сервер удаленного доступа в консоли RRAS

- проверить, нет ли противоречий в разрешениях учетных записей пользователя и политике удаленного доступа, используемой для подключения;

- убедиться, что в настройках клиента, серверы и политики удаленного доступа есть общий протокол аутентификации и метод шифрования;

- проверить, входит ли VPN-сервер в группу безопасности Серверы RRAS и IAS.

При использовании экстрасетей неполадки VPN устраняются в следующем порядке:

- проверить, установлена ли на обоих концах VPN-подключения параметры Маршрутизатор, Локальной сети и вызовов по требованию,  Разрешить IP-адресацию в консоли RRAS;

- проверить достаточно ли количество портов для требуемого типа VPN на всех серверах удаленного доступа;

- убедиться, что на всех VPN-серверах для каждого интерфейса с вызовом по требованию была включена IP-маршрутизация трафика через данный интерфейс;

- проверить, функционируют ли на всех VPN-серверах статические маршруты, направленные в другую сеть;

- проверить, совпадают ли данные запрашивающего интерфейса с вызовом по требованию с именем удаленного отвечающего интерфейса и с именем и паролем учетной записи пользователя удаленной сети;

- убедиться, что в настройках клиента, серверы и политики удаленного доступа есть общий протокол аутентификации и метод шифрования;

- проверить, входит ли VPN-сервер в группу безопасности Серверы RRAS и IAS.

Лекция №11. Общие сведения о безопасности сети.

Основными протоколами безопасности в сетях Windows Server 2003 являются Kerberos, NTLM и IPSec. Управлять ими можно непосредственно с помощью команд или политик безопасности, а также с помощью шаблонов. В операционной системе для управления шаблонами служит оснастка Шаблоны безопасности, содержащая большое количество предустановленных шаблонов, но при желании можно добавлять свои шаблоны. Шаблоны по умолчанию хранятся в папке Windows\security\templates (дополнительная копия хранится в папке Windows\inf. Имеющиеся шаблоны можно редактировать. Описание имеющихся шаблонов безопасности по именам файлов можно найти в справочной системе Windows. Наличие шаблона не обеспечивает безопасности компьютера. Шаблон необходимо применить, для этого используют оснастку Анализ и настройка безопасности или утилиту командной строки Secedit. Использование графической утилиты предпочтительнее, т.к.  с ее помощью можно не только применять шаблоны, но и сравнивать текущие настройки безопасности компьютера с шаблонами (различия будут помечены красным крестиком). Удаление шаблона не влечет отмену установленных им параметров. Для отмены параметров удаленных шаблонов необходимо сначала применить базовый шаблон (выбранный шаблон, возвращающий все параметры в первоначальное состояние), а уже потом применять новые шаблоны. При реализации политики безопасности никогда не стоит пренебрегать Правилом наименьших привилегий, для реализации которого необходимо:

- строгая политика паролей;

- предоставление пользователям только тех прав, которые им действительно нужны (которые попросило выделить руководство);

- максимально использовать параметры безопасности доступа и ограничения выполняемых операций;

- использовать файловую систему NTFS для настройки доступа к объектам;

- использовать Группы с ограниченным членством;

- отключить все ненужные службы и ограничить круг лиц, имеющих доступ к ним;

- разработать строгую политику аудита;

- разработать базовые шаблоны безопасности в зависимости от ролей серверов и применить их.

Также необходимо применять брандмауэры, прокси-серверы и анализаторы трафика. Безусловно, политики безопасности должны придерживаться все пользователи сети, а инициатива ее применения должна исходить от руководства компании.

Политики IPSec представляют собой набор фильтров, описывающих определенные действия сетевого протокола. Множество фильтров образуют списки фильтров, которые в свою очередь являются частями правил. Фильтру можно присвоить 3 действия: Разрешить, Блокировать, Согласовать безопасность. Каждому правилу соответствует одно действия фильтра, но политика может состоять из нескольких правил. Причем правило, охватывающее либо меньшее количество трафика, либо меньше сетевой сегмент, либо меньшее время приоритетнее большего.

Редактировать политику можно с помощью команды Netsh, в групповой политике или в оснастке Управление политикой безопасности IP. Для наблюдения за IPSec используется оснастка Монитор IP-безопасности. Там содержится набор различных счетчиков, различные статистические данные о механизме работы политики.

Для записи сетевого трафика можно использовать либо Сетевой монитор, либо утилиту Netcap из набора Средств поддержки Windows. При этом сетевой монитор устанавливать не обязательно, а драйвер сетевого монитора устанавливается автоматически при ее первом запуске. Единственное ограничение использования этой утилиты в том, что она не предоставляет графической оболочки для последующего просмотра записанных данных. Но для этого подойдет любой текстовый редактор или сам Сетевой монитор.