Лабораторная работа №2.

Импульсно кодовая модуляция

Цели этой лаборатории:

Исследовать последовательно - кодированный сигнал ИКМ.

Исследовать зависимость отношения  сигнала/шум системы ИКМ от величины помехи.

Исследовать свойства Цифрового канала связи ИКМ.

Исследовать синхронные и асинхронные методы ИКM.

Импульсно - кодовая- модуляция. Импульсно - кодовая модуляция (ИКМ или PCM - Pulse Code Modulation) используется для передачи аналоговых сигналов по цифровым каналам связи. Этот вид модуляции сводится к измерению амплитуды аналогового сигнала в моменты времени, отстоящие друг от друга на dt, и к кодированию этих амплитуд цифровым кодом. Величина dt определяется по теореме Котельникова: для неискаженной передачи нужно иметь не менее двух отсчетов на период колебаний, соответствующий высшей составляющей в частотном спектре сигнала.

( Теорема Котельникова

Сигнал с ограниченным спектром (Fмакс) полностью определяется своими отсчетами, следующими с частотой (Fд), по крайней мере, в два раза большей верхней частоты сигнала.

Fд 2Fмакс,                                                                                                 (1)

где Fд - частота дискретизации,  Fмакс - максимальная частота спектра сигнала.)

К примеру, Fмакс для телефонного канала составляет 3.4 кГц. Следовательно, ТЛФ сигнал можно передать отдельными значениями, следующими с частотой 6.8 кГц и выше (принято стандартное значение частоты дискретизации в ТЛФ канале 8 кГц)..  В цифровых каналах ISDN (Integrated Services Digital Network) за основу принята передача голоса с частотным диапазоном до 4 кГц, а кодирование производится восемью (или семью) битами. Отсюда получаем, что частота отсчетов (передачи байтов) равна 8 кГц, т.е. биты передаются с частотой 64 кГц (или 56 кГц при семибитовой кодировке).

При преобразовании амплитуды А аналогового сигнала в цифровой код К желательно учитывать нелинейность амплитудных характеристик приборов и иметь зависимость К от А монотонно убывающей с ростом амплитуды.

Разновидностями КИМ являются дельта-модуляция (ДМ), дифференциальная ДМ (ДДМ) и адаптивная ДМ (АДДМ). В них передаются разности амплитуд А1 и А2 соседних отсчетов. При этом в ДМ А1 - амплитуда на входе модулятора, а А2 - амплитуда отсчета, которая соответствует переданному сигналу в предыдущем временном такте. Для представления разности используется всего 1 бит (т.е. передается знак разности), поэтому нужна достаточно высокая частота отсчетов, чтобы не было "запаздывания" изменений передаваемого сигнала по сравнению с реальными изменениями.

ДДМ отличается от ДМ тем, что знак разности А1-А2 передается только в момент пересечения величиной А1 одного из уровней квантования. В АДДМ шаги отсчетов адаптируются к динамике изменения величины сигнала.

В современной технике связи наметился глобальный переход на цифровые технологии. При этом происходит преобразование первичных сигналов в цифровой вид. Процесс получения цифровых сигналов состоит из двух этапов: дискретизация сигналов по теореме Котельникова, квантование сигналов.

Квантование сигналов заключается в преобразовании амплитуд отдельных дискретных значений в стандартные квантованные величины, которым присвоены индивидуальные коды в двоичной системе единиц. Последовательность двоичных чисел (которые называются кодовыми группами) и образует цифровой сигнал. 
    При преобразовании сигналов в цифровой вид возникают искажения, называемые «шумы квантования». Объясняются они несоответствием действительных амплитуд сигналов и значений квантованных уровней. Для уменьшения шумов квантования нужно увеличивать число уровней квантования. В современной связи, чаще всего, применяется 256 уровней, что соответствует восьмиразрядному коду. 
    Цифровые сигналы занимают значительно большие полосы частот, чем аналоговые. К примеру, скорость цифрового потока одного стандартного телефонного канала составляет 64 кбит/c (тактовая частота - 64 кГц). Следовательно, в равноценных полосах частот можно передать значительно меньше цифровых каналов, чем аналоговых, что экономически невыгодно. Однако, развитие современных технологий и возможности высокоскоростных методов обработки информации, позволили создать эффективные системы сжатия цифровых сигналов. К примеру, системы типа MPEG-2 сжимают цифровые телевизионные сигналы в десятки раз, что существенно улучшает экономические показатели цифровых устройств и делает аналоговые структуры неконкурентоспособными.

ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТЫ.

1). Воспользуемся Системой  Matlab и Библиотекой Simulink: Sample and Hold(схема выборки-хранения), Quantizer, Trigger, MUX(МУЛЬТИПЛЕКСОР), ОСЦИЛЛОГРАФЫ (INPUT, OUTPUT). Построим модель ИКМ кодера представленную на рис.1:

Рис.1  Модель ИКМ кодера.

Рис.2 Сигнал Sine Wave формируемый генератором .

Рис. 3 Сигналы: аналоговый входной сигнал Sine Wave и выходной ИКМ сигнал.

Рис. 4 Параметры квантователя Quantizer (Установка минимального значения уровня квантования).

Сформируем обобщенную модель ИКМ кодека.

Рис. 5 ИКМ кодек (дополнительно к ИКМ кодеру добавлен декодер Quantizer  Decode).

Рис.6 Установка параметров декодера  Quantizer  Decode.

Рис.6 Выходной цифровой сигнал.

Рис.7 Квантованный сигнал.

Рис. 8  Искажения после квантования сигнала.

Рис.9  Аналоговый сигнал и цифровой на выходе модели кодека.

2). Усложним модель добавим канал связи с аддитивным шумом(белый шум), будем оценивать шум квантования с помощью параметра отношение сигнал/шум и учитывать шум в канале связи, выполняя квантование в 27 уровнях

Рис. 10 Модель Цифрового канала связи с наложенным шумом(белый шум).

Рис.11 Зашумленный сигнал на выходе цифрового канала связи.

Рис.12  Установка параметров блока генератора белого шума.

Рис13. Мониторинг состояния цифрового канала связи.

Задание: Построить канал связи ИКМ.

Изучить поведение параметров канала связи в зависимости от уровня отношения сигнал/шум.